VOG TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKILLI LOJİSTİK VE OTOMASYON OPERASYON EL KİTABI SATO CL4NX Plus RFID Yazıcı, RFID Tünel İstasyonu, Otomatik Kolileme & HC Robotics Sorter 5 Çalışma Profili

| Doküman No: | VOG-SOP-2026-V1.5 | Yayın Tarihi: | 25 Ağustos 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem Kapsamı: | RFID, Yazıcılar, ERP & Sorter | Hedef Kitle: | Depo, Üretim, IT, Operatörler |

# 1. SATO CL4NX PLUS RFID YAZICI OPERASYONU VE AYARLARI

SATO CL4NX Plus, VOG üretim hattında tekstil ürünlerine dikilen veya asılan RFID UHF Gen2 etiketlerin hem üzerine barkod/grafik baskısı yapan hem de dahili çipine EPC kodlayan ana endüstriyel yazıcıdır. Cihazın fabrika açılışında boş etiket israfını önlemek ve kesme hizasında durmasını sağlamak için aşağıdaki adımlar uygulanır:

⚠️ Açılışta 4 Boş Etiket Çıkmasını Kesin Engelleme Kuralı Yazıcı açıldığında veya kafa mandalı kilitlendiğinde SZPL emülasyonunun otomatik kalibrasyon yapması engellenmelidir. Yazıcı ekranından veya Web Arayüzünden SZPL ➔ Power Up Action ➔ 'NO MOTION' ve Head Close Action ➔ 'NO MOTION' seçilmelidir.

| Ayar Adı | Seçilecek Değer | Fonksiyonel Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Web Arayüz Girişi | Kullanıcı: admin ¦ Şifre: 0310 | Yazıcı IP'si tarayıcıya yazılarak girilir. |
| SZPL Power Up Action | NO MOTION (Hareket Yok) | Açılışta 4 boş etiket atılmasını tamamen durdurur. |
| Yazdırma Modu (Print Mode) | Tear-Off (Yırtma Modu) | Baskı bittiğinde etiketi kesme bıçağında durdurur. |
| Yırtma Ofseti (Offset) | +10 mm ile +12 mm | Perfore çizgisinin tam kesme bıçağına oturması. |
| Geri Çekme (Backfeed) | Before Print (Yazdırma Öncesi) | Sonraki baskıda etiketi içeri çeker, sıfır kayıp sağlar. |

# 2. RFID OKUMA TÜNELİ VE OTOMATİK KOLİLEME STANDARTLARI

RFID Okuma Tüneli, dikilmiş ve etiketlenmiş ürünlerin koli içindeyken 2 saniyede 4 antenli Impinj okuyucu ile sayıldığı ana istasyondur.

✅ Akıllı İki Kademeli Koli Etiketi ve Logo ERP Entegrasyonu • Personel Koli Etiketi: Yetkili bayi çalışanlarının ismine özel hazırlanan siparişlerde devreye girer (Personel Adı, Bayi, Beden ve sağda tam boy dikey Code-128 koli barkodu). • Sipariş / Sevkiyat Koli Etiketi: Toptan siparişlerde devreye girer (Sipariş No, Müşteri Cari, Beden Dağılım Tablosu ve sağda dikey koli barkodu). • Logo Tiger Kağıt İrsaliyesi: Koli tamamlandığında 0.1 saniyede doğrudan Logo MSSQL veritabanına matbu Kağıt İrsaliye (TRCODE=8, EDESPATCH=0) olarak kaydedilir. Tek koliye kesinlikle tek etiket basılır.

# 3. HC ROBOTICS OMNISORT MINI ENTEGRASYON VE ADRESLEME REHBERİ

HC Robotics OmniSort Mini, 4 Bölüm (Modül/Duvar) ve her bölümde 5 Sütun × 3 Kat olmak üzere toplam 60 göze (sepet) sahip yüksek hızlı otomatik ayrıştırma makinesidir. Sol tarafta 2 bölüm (A1 ve A2), ortada asansör (lift) ve sağ tarafta 2 bölüm (B1 ve B2) yer alır.

💡 Bağlantı Mimarisi & .env Yapılandırması • HC_SORTER_API_URL: http://192.168.1.234 (Sorter PLC Bilgisayarı IP'si) • HC_SORTER_PORT: 4000 (Sorter API Portu) • HC_SORTER_SYSTEM_ID: M145 (Makine Seri Kodu) • HC_SORTER_SITE_ID: M145-SITE-1 (Tesis / Saha Kodu) • planWallId (Duvar Kodları): Makinenin 4 bölümü için M145-WALL-1, M145-WALL-2, M145-WALL-3 ve M145-WALL-4 olarak VOG tarafından dinamik yönlendirilir. • planIndexInWall: İlgili duvarın içindeki 1-15 arası sepet sıra numarasıdır.

| Fonksiyon / Arayüz | Girilecek Tam URL | İşlem Amacı |
| --- | --- | --- |
| 1. Heartbeat / Status | http://192.168.1.251:3001/wms/common/status | 3 sn'de bir canlılık sinyali gönderir. |
| 2. Destination Query | http://192.168.1.251:3001/wms/white/destination/query | Barkod okununca hedef gözü sorgular. |
| 3. Mission Finish | http://192.168.1.251:3001/wms/white/mission/finish | Ürün sepete düşünce koli sayacını artırır. |
| 4. Error Happen | http://192.168.1.251:3001/wms/white/error/happen | Sıkışma veya arıza bildirimi. |

# 4. SORTER 5 ÇALIŞMA PROFİLİ VE SAHA SENARYOLARI

VOG sisteminde fabrikanın anlık iş yüküne göre tek tıkla geçiş yapılabilen 5 farklı operasyonel çalışma profili geliştirilmiştir. Her senaryonun detaylı uygulama adımları:

🎯 SENARYO / PROFİL 1: Standart Marka / Bayi Ayrıştırma [Kod: PROFILE_BRAND_DEALER] En yaygın kullanılan standart dağıtım modudur. Her marka veya bayi tanımlı tekil sabit gözüne ayrıştırılır. ⚙️ VOG Panelinde Yapılacak İşlem: Hedef kutusuna 'FORD' yazıp A1-01 seçin. 'SEAT' yazıp A1-02 seçin. 'DOĞUŞ OTO' yazıp B1-01 seçin. 🔄 Sorter & Konveyör Çalışma Mantığı: Barkod okunduğunda ürünün müşterisi bulunur. Ford ürünleri A1-01'e, Seat ürünleri A1-02'ye, Doğuş Oto ürünleri B1-01'e yönlendirilir. 🏷️ Koli & Etiket Çıktısı: Her gözde ilgili bayiye ait ürünler toplanır. Sepet dolduğunda operatör koli etiketini basar.

🌊 SENARYO / PROFİL 2: Otomatik Kaskad Taşma Modu (Yüksek Hacimli Siparişler) [Kod: PROFILE_CASCADE_OVERFLOW] Bir bayinin siparişi 100-200 adet gibi tek sepete sığmayacak büyüklükte olduğunda kullanılır. Hat durmadan otomatik sıradaki koliye akar. ⚙️ VOG Panelinde Yapılacak İşlem: Aynı müşteriye birden fazla ardışık göz tanımlayın: 'DOĞUŞ OTO' ➔ A1-01 (Sıra 1, Kapasite: 25), 'DOĞUŞ OTO' ➔ A1-02 (Sıra 2, Kapasite: 25), 'DOĞUŞ OTO' ➔ A1-03 (Sıra 3, Kapasite: 25). 🔄 Sorter & Konveyör Çalışma Mantığı: Sistem A1-01 sepetine 25 adet ürün düşürdükten sonra o gözü 'DOLU' işaretler. Okutulan 26. ürünü otomatik olarak A1-02 sepetine, o da dolunca A1-03 sepetine yönlendirir. 🏷️ Koli & Etiket Çıktısı: Her koli tam 25 adetlik paketler halinde kesintisiz tamamlanır (Koli 1/3, Koli 2/3, Koli 3/3).

👕 SENARYO / PROFİL 3: Ürün Modeli & Beden Ayrıştırma Modu [Kod: PROFILE_PRODUCT_SIZE_SPLIT] Kolilerin içine mont ve pantolonun karışmasını engellemek veya bedenleri (S, M, L, XL) ayrı kolilere ayrıştırmak için kullanılır. ⚙️ VOG Panelinde Yapılacak İşlem: Hedef kutusuna ürün/beden tanımını seçin: 'SOFTSHELL MONT' ➔ A1-11, 'İŞ PANTOLONU' ➔ A1-12, 'L BEDEN' ➔ A1-13, 'XL BEDEN' ➔ A1-14. 🔄 Sorter & Konveyör Çalışma Mantığı: Sistem ürünün model ve beden bilgisine bakar. Montlar sadece A1-11 sepetine, pantolonlar A1-12'ye, L bedenler A1-13 sepetine ayrışır. 🏷️ Koli & Etiket Çıktısı: Kolileme sonrası her kolide tek tip/beden ürün bulunması garanti edilir.

📦 SENARYO / PROFİL 4: Dinamik Koli Dolum & Otomatik Etiketleme [Kod: PROFILE_DYNAMIC_PACKING] 60 adet gözün gün boyu maksimum hızla dönmesini sağlamak için kullanılır. Sepet dolduğu anda otomatik koli etiketi tetiklenir. ⚙️ VOG Panelinde Yapılacak İşlem: Hedef müşteri ve hedef koli kapasitesi (örn: 25 adet) tanımlanır. Ekrandan 'Otomatik Koli Etiketi Bas' aktif edilir. 🔄 Sorter & Konveyör Çalışma Mantığı: Sepete 25. ürün düştüğü anda ekrandaki göz kırmızı 'DOLU' durumuna geçer ve Godex/SATO yazıcıdan otomatik koli etiketi basılır. Operatör koliyi alıp butona basarak gözü sıfırlar. 🏷️ Koli & Etiket Çıktısı: Aynı göz sıfırlandığı anda yeni koli için hemen tekrar kullanılabilir hale gelir.

⚡ SENARYO / PROFİL 5: Akıllı Hibrit Mod (Smart Hybrid) [Kod: PROFILE_SMART_HYBRID] Fabrikanın tüm kurallarını otonom birleştiren akıllı moddur. ⚙️ VOG Panelinde Yapılacak İşlem: Sistemde hem bayi hem ürün/beden eşleştirmeleri tanımlı bırakılır. 🔄 Sorter & Konveyör Çalışma Mantığı: Sistem barkod okunduğunda önce ürün/beden kuralı varsa onu uygular; yoksa bayi kuralına geçer; çoklu sepet varsa kaskad taşma yapar. 🏷️ Koli & Etiket Çıktısı: Operatörün sürekli profil değiştirmesine gerek kalmadan en optimize ayrıştırma sağlanır.

# 5. 🇨🇳 HC ROBOTICS 分拣机 WMS 接口技术配置表 (FOR CHINESE ENGINEERS)

本章节为慧仓 (HC Robotics) 分拣机现场调试与接口配置说明，可直接提供给现场工程师：

| 接口名称 (API Name) | 完整 URL (Endpoint) | 功能描述 (Function) |
| --- | --- | --- |
| 心跳接口 (Heartbeat) | http://192.168.1.251:3001/wms/common/status | 上报分拣机在线状态 (每3秒) |
| 目的格口查询 (Query) | http://192.168.1.251:3001/wms/white/destination/query | 扫码返回 planWallId & planIndex |
| 落格完成确认 (Finish) | http://192.168.1.251:3001/wms/white/mission/finish | 包裹成功落入格口后上报确认 |
| 故障报警上报 (Error) | http://192.168.1.251:3001/wms/white/error/happen | 卡件或机械故障异常上报 |

# 6. HIZLI ARIZA VE HATA GİDERME MATRİSİ (TROUBLESHOOTING)

| Gözlenen Problem | Olası Nedeni | Uygulanacak Kesin Çözüm |
| --- | --- | --- |
| SATO açılışta 4 boş etiket atıyor | SZPL Power Up Action ayarı Calibrate kalmıştır. | SZPL menüsünden Power Up Action ➔ NO MOTION yapın. |
| SATO kesme yerinde durmuyor | Yazdırma modu Sürekli (Continuous) kalmıştır. | Print Mode ➔ Tear-Off ve Stop Offset ➔ +10mm yapın. |
| Panelde 'CONNECTION LOST' kırmızı yanıyor | Sorter makinesinden son 10 sn heartbeat gelmemiştir. | Sorter yazılımında WMS IP'nin http://192.168.1.251:3001 olduğunu ve ağ kablosunu kontrol edin. |
| Ürünler yanlış göze düşüyor | Göz Eşleştirme tablosunda hedef adı hatalı yazılmıştır. | Web panelinden [GÖZ EŞLEŞTİRME] menüsüne girip bayi veya ürün adını kontrol edin. |

VOG TEKSTİL BİLGİ İŞLEM VE OTOMASYON DİREKTÖRLÜĞÜ Endüstri 4.0 Akıllı Depo & Fabrika Otomasyon Standartları ¦ Sistem Versiyonu: VOG Enterprise v6.0